# PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO

# GENERALES

|  | ## CONTROL Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO: PN/L/PG/015/01 |  | FECHA EDICIÓN: 1/1/03 | PÁG: 1 de 10 |  |

SUSTITUYE A:

##### ÍNDICE:

- OBJETIVO

- RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN

- DEFINICIONES

- DESCRIPCIÓN

- BIBLIOGRAFÍA

- ANEXOS

ANEXO I- CONTROL DE CAMBIOS

ANEXO II- CONTROL DE COPIAS

ANEXO III - CONTROL DE TEMPERATURA DEL LOCAL

ANEXO IV -  CONTROL DE TEMPERATURA DE NEVERA.

ANEXO V – REGISTRO DE INCIDENCIAS DE TEMPERATURAS.

| ELABORADO POR: |  | REVISADO POR |  | APROBADO POR: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: |  | Fecha: |  | Fecha: |  |  |
| Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |  |
|  | ## CONTROL Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: PN/L/PG/015/01 |  |  | FECHA EDICIÓN: 1/1/03 |  | PÁG: 2 de 10 |  |

1. OBJETIVO

Definir el procedimiento para la comprobación y el registro de la temperatura ambiental y de la nevera.

Asegurar las condiciones adecuadas de almacenamiento y conservación de las materias primas y medicamentos.

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN

La responsabilidad de aplicación y alcance de este procedimiento recae sobre todo el personal que realice la lectura y registro de las temperaturas.

Alcanza la temperatura interna del frigorífico y a la temperatura ambiente de la farmacia.

3. DEFINICIONES

TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA: termómetro con dos columnas de mercurio, una con la anotación de máximos y otra con la de mínimos, cada una de ellas tiene una escala graduada al lado en la que se puede leer con el nivel del mercurio la temperatura actual, que será la misma en las dos columnas. Este tipo de termómetro nos permite conocer las temperaturas máximas y mínimas que ha marcado el termómetro, independientemente de la que marque en el momento que se controla. Para ello dispone de dos fiadores que están en la parte superior del mercurio y que tienen otro color (suele ser azul) y una longitud aproximada de un centímetro. Estos fiadores cuando suben o bajan las temperaturas son desplazados por las columnas de mercurio y permanecen señalando la máxima y mínima temperatura que ha experimentado el termómetro, hay que mirar la que señala el extremo del fiador más cercano al mercurio, en la escala de temperatura correspondiente.

REGISTRADOR DE TEMPERATURAS: dispositivo que realiza medidas de la temperatura en el tiempo a intervalos determinados y permite obtener tablas o gráficos que reflejan la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo.

|  | ## CONTROL Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO: PN/L/PG/015/01 |  | FECHA EDICIÓN: 1/1/03 | PÁG: 3 de 10 |  |

4. DESCRIPCIÓN

Se realizará el control de la temperatura del local y de la nevera:

CONTROL DE TEMPERATURAS DEL LOCAL: Generalmente, los medicamentos deben ser conservados a una temperatura inferior a 30 º C, salvo aquellos que requieren condiciones especiales de conservación.

Para la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales la temperatura recomendada es de 25 ± 5 º C excepto en aquellos casos en los que se requieran condiciones especiales descritas en la monografía o procedimiento correspondiente del Formulario Nacional.

Para controlar la temperatura del local se dispondrá de un termómetro de máxima y mínima o de un registrador de la temperatura.

El control y registro de las temperaturas se recomienda realizarlo, al menos, una vez al día, comprobándose que no se ha producido desviación alguna del rango establecido. Los días no laborables, se registrará la temperatura máxima y mínima alcanzada a primera hora del primer día hábil.

Si se dispone de un termómetro de máxima y mínima una vez registradas las temperaturas, el fiador debe ponerse de nuevo en contacto con la columna de mercurio mediante el imán que llevan estos termómetros.

Si se dispone de una registrador de temperatura se seguirán las instrucciones del fabricante.

CONTROL DE TEMPERATURAS DE LA NEVERA: Los medicamentos termolábiles deben conservarse en nevera entre 5 ± 3 º C. Para asegurar que los medicamentos que exigen estas condiciones de temperatura se mantienen siempre en el rango establecido se comprobará la temperatura de la nevera al menos una vez al día.

Para las mediciones de temperatura se utilizará termómetro de máxima y mínima o registrador de la temperatura. Dependiendo de lo que se use se procederá como en el apartado anterior.

En el caso de que se registren temperaturas fuera del rango establecido el farmacéutico responsable hará un análisis de dicha desviación:

|  | ## CONTROL Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO: PN/L/PG/015/01 |  | FECHA EDICIÓN: 1/1/03 | PÁG: 4 de 10 |  |

- Realizar un invemtario de los medicamentos, lotes afectados.

- Calcular el número de horas durante las cuales los medicamentos  han permanecido fuera del rango establecido.

- Determinar a que temperatura han estado expuestos. Si se carece de registrador de temperatura. Debemos considerar que los productos han estado expuestos a la temperatura máxima o mínima fuera del rango establecido durante el tiempo que ha transcurrido desde la última lectura registrada.

El farmacéutico es responsable de la calidad de los medicamentos durante su custodia, por lo que nunca dispensará ningún producto afectado por una desviación de este tipo hasta que no haya investigado, justificado y documentado que dicha desviación no afecta a la calidad, seguridad y eficacia del medicamento.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Control y Registro de Temperaturas. Procedimientos Normalizados de Trabajo Generales. División de Farmacopea y Formulario. Subdirección General de Seguridad de Medicamentos. Agencia Española del Medicamento. Ministerio de Sanidad y Consumo. 2001.

- Real Decreto 175/2001 de 23 de febrero por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales.

6. ANEXOS

Anexo I- Control de cambios

Anexo II- Control de copias

Anexo III a y b - Control de temperatura del local

Anexo IV -  Control de temperatura de nevera.

Anexo V – Registro de incidencias de temperaturas.

|  | ## CONTROL Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO: PN/L/PG/015/01 |  | FECHA EDICIÓN: 1/1/03 | PÁG: 5 de 10 |  |

ANEXO I

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión nº | Cambios realizados | Fecha |
| --- | --- | --- |

|  | ## CONTROL Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO: PN/L/PG/015/01 |  | FECHA EDICIÓN: 1/1/03 | PÁG: 6 de 10 |  |

ANEXO II

CONTROL DE COPIAS

| Número de copia | #### Nombre | #### Cargo | #### Firma | #### Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ## CONTROL Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO: PN/L/PG/015/01 |  | FECHA EDICIÓN: 1/1/03 | PÁG: 7 de 10 |  |

ANEXO III a : CONTROL DE TEMPERATURA DEL LOCAL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AÑO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Día | Hora | º C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma y fecha |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## CONTROL Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO: PN/L/PG/015/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA EDICIÓN: 1/1/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PÁG: 8 de 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III b: CONTROL DE TEMPERATURA DEL LOCAL

|  | MES: |  | AÑO: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| DÍA | HORA | TEMPERATURA |  |  | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ACTUAL | MÁX | MÍN |  |

|  | ## CONTROL Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO: PN/L/PG/015/01 |  | FECHA EDICIÓN: 1/1/03 | PÁG: 9 de 10 |  |

ANEXO IV: CONTROL DE  TEMPERATURA DE LA NEVERA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES: |  |  |  |  |  | AÑO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Día | Hora | º C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma y fecha |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ## CONTROL Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO: PN/L/PG/015/01 |  | FECHA EDICIÓN: 1/1/03 | PÁG: 10 de 10 |  |

ANEXO V: REGISTRO DE INCIDENCIA DE TEMPERATURA.

Código: Número correlativo/ Año

- Descripción de la incidencia:

- Temperatura alcanzada:

- Número de horas expuestos: (*)

- Producto/s afectado/s:

- Análisis de las causas:

- Evaluación de la incidencia:

- Tratamiento de la incidencia:

- Se acepta		 

- Se rechaza 		 

- Medida correctora/preventiva:

Fecha:

Firma: